Taréj Szelemen

„..szállt a szélben gerenda, viharléc, deszka, palló, oszlop, dúc, szarufa, hónaljfa, könyökfa, minden, mint a pitypang bóbitája.”

Párosítsd össze a tetőszerkezeti elemeit a magyarázatukkal!

Az alábbi rajz számaival jelöld a megfelelő részeket! (Figyelem: a rajzon nem található meg mindegyik elem. Azok értelmezéséhez ld. a lejjebb található magyarázó rajzokat.)

| fedélszék |  | a szaruzat padlástér fele eső síkjára szegezett, ferde helyzetű hosszirányú merevítést szolgáló deszka vagy palló |
| --- | --- | --- |
| taréjszelemen |  | a szaruzat egyik gerendája |
| szarufa |  | a szaruzatra felszegezett deszkázat része |
| viharléc |  | a szarufák belső oldalára ferdén felszegezett léc vagy deszka, kb. 3-5 szarufát fog össze és a fedélszék hosszirányú merevítését szolgáló elem |
| deszka |  | a szelemen szabad fesztávolságát csökkentő, az oszlopokra támaszkodó ferde elem |
| könyökfa |  | a szarufákat a taréj alatt alátámasztó szelemen a “kakasülő” (fogópár) támasztja meg alulról |
| szelemen |  | a tetősíkkal párhuzamos, a szarufákat alátámasztó, hosszirányú merevítést adó, vízszintes gerenda |
| talpszelemen |  | a hagyományos fa magastető tartószerkezete, a tetőszerkezet |
| dúc (támasz) |  | az eresznél a szarufák alsó megtámasztását biztosító szelemen |
| hónaljfa |  | többnyire a szelemen vagy a vízszintes gerenda terhét hordozó elem |
| palló |  | az oszlopon a szelemen felfekvését kiszélesítő, ferde, dúcszerű alátámasztó elem |
| gerenda |  | olyan vízszintes tartógerenda, amely a szarufák oldalirányú szétcsúszását akadályozza meg és a fedélszerkezet terheit közvetíti az alatta lévő teherhordó szerkezeteknek |
| oszlop |  | esetenként járófelületet adó vastag és hosszú deszkalemez |

Megoldás:

| fedélszék | a hagyományos fa magastető tartószerkezete, a tetőszerkezet |  |
| --- | --- | --- |
| gerenda | olyan vízszintes tartógerenda, amely a szarufák oldalirányú szétcsúszását akadályozza meg és a fedélszerkezet terheit közvetíti az alatta lévő teherhordó szerkezeteknek | 1 |
| viharléc | a szarufák belső oldalára ferdén felszegezett léc vagy deszka, kb. 3-5 szarufát fog össze és a fedélszék hosszirányú merevítését szolgáló elem |  |
| deszka | a szaruzatra felszegezett deszkázat része |  |
| palló | esetenként járófelületet adó vastag és hosszú deszkalemez |  |
| oszlop | többnyire a szelemen vagy a vízszintes gerenda terhét hordozó elem | 8 |
| dúc (támasz) | az oszlop oldalirányú megtámasztására szolgáló, ferde, nyomásra igénybevett szerkezeti elem | 7 |
| szarufa | a szaruzat egyik gerendája | 2 |
| hónaljfa | az oszlopon a szelemen felfekvését kiszélesítő, ferde, dúcszerű alátámasztó elem |  |
| könyökfa | a szelemen szabad fesztávolságát csökkentő, az oszlopokra támaszkodó ferde elem |  |
| szelemen | a tetősíkkal párhuzamos, a szarufákat alátámasztó, hosszirányú merevítést adó, vízszintes gerenda | 3, 4, 5 |
| talpszelemen | az eresznél a szarufák alsó megtámasztását biztosító szelemen | 3 |
| taréjszelemen | a szarufákat a taréj alatt alátámasztó szelemen a “kakasülő” (fogópár) támasztja meg alulról | 5 |

A kétállószékes fedélszék részei:

1. (kereszt)gerendák,

2. szarufa,

3. talpszelemen,

4. középszelemen,

5. taréjszelemen,

6. fogófa (ha két darab van, ahogy a rajzon és rátakar a szarufára, de ha csak egy van és csak a szarufák között, akkor torokgerenda) - Ez nem szerepel a mesében!!

7. dúc

8. oszlop

Forrás: http://mimicsoda.hu/cikk.php?id=531

További magyarázó ábrák:

Forrás:

https://hu.wikibooks.org/wiki/%C3%89p%C3%ADt%C5%91ipari_szakzsargon/F